- 简介

- 设备在不通电的情况下是一台精密的光学望远镜，通过目镜观察物体，当观测模糊时，通过旋转目镜的眼罩，可以调节视度，看清物体。

- 测试距离5米-1500米，取决于测距仪的型号、目标的大小及性质和天气情况。

- 主要原理

- 测距仪是利用安全的905纳米激光（一类，人眼安全，不可见），利用从发射到遇到目标物体返回所用时间和光速相乘的一半，得到目标物的距离。

- 注意事项

1、请不要通过目镜观察太阳，被聚焦的太阳光可能会对眼睛造 成永久损伤，也可能对内部光学敏感器件造成不可逆的损伤；

- 避免将仪器至于 -20℃以下或 +60℃以上，造成仪器损坏；

- 3、20S内无操作，系统将自动关机，请不要长按电源键；

- 4、不可隔着玻璃观测。

- 四、单位切换

- 本机含有米和码两种单位，默认单位为米。同时按下A和M 两个键0.5秒，即可切换并保存为码，若想切换回来，步骤重复。

- 五、测量模式及操作

- 1、单测距模式（测量仪器与目标物的距离）

- 一体机模式（测量距离和角度，并计算高度和水平距离）

- 扫描模式（可连续测量距离、角度、高度和水平距离）

- 4、两点测高模式（测出两点高度差）

- 5、测速模式（利用两次测量待测物体的距离和时间间隔，计算得出待测物体的速度）

- 测速模式可以对径向运动物体的速度进行测量，平行移动的物体由于其距离测距仪的距离没有发生变化，无法测出其速度。

- 高尔夫距离修正模式（将测距值和坡度值(<±20°)带入到高尔夫飞行弹道算法中，为用户提供建议击球距离）

- 在坡度为正时，建议击打距离大于实际距离；在坡道为负时，建议击球距离小于实际距离。

- 记忆存储功能（可存储十组数据）

- 五、角度校准

- 当发现角度失准、高度测量误差加大等时候，应当校准角度。